实验室常用危险化学品安全周知卡(31种)

危险性类别

有毒

易燃

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

甲醇

methyl alcohol

methanol

CAS No：67-56-1

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -97.8℃

相对密度( 水= 1) 0.79

沸点(℃) : 64.8℃

饱和蒸气密度（空气=1）: 1.11

接触后表现

对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。

身体防护措施

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

浓度

MAC（mg/m3）:50

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐　蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

硫酸

Sulfuric acid

H2SO4

CAS号：7664-93-9

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：10.5

沸点（℃）：330

相对密度（水＝1）：1.83

饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）

危险特性

遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性 。

接触后表现

对皮肤 、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔 、全眼炎以至失明 。

慢性影响：牙齿酸蚀症 、慢性支气管炎 、肺气肿和肺硬化 。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医 。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医 。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清 。就医 。

身体防护措施

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

浓度

MAC（mg/m3）:2

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易　燃

有　毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

甲苯

Methyl benzene

C7H8

CAS号：108-88-3

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：-94.9

沸点（℃）：110.6

相对密度（水＝1）：3.14

饱和蒸气压（kPa）：4.89（30℃）

接触后表现

对皮肤 、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、胸闷等症状；重症可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

身体防护措施

危险特性

本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸；遇易燃物、有机物会引起爆炸；触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤；有麻醉性或其蒸气有麻醉性；有刺激性气味；有毒，易燃。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖降低蒸气灾害。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

浓度

MAC（mg/m3）:100

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易　燃

有　毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

二甲苯

Dimethyl benzene

C8H10

CAS号：108-38-3

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：-25.5

沸点（℃）：144.4

相对密度（水＝1）：0.86

饱和蒸气压（kPa）：1.33 (32℃)

接触后表现

对眼、粘膜有刺激性，高浓度时麻醉中枢神经。

急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼结膜和咽部充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷无力、意识模糊，重症者可有躁动、抽搐、昏迷，甚至癔病样发作。

慢性中毒：长期接触有神经衰弱综合征，肝肿大；女工月经异常；皮肤干燥、皲裂、皮炎。

危险特性

蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂会引起燃烧；蒸气能在低处扩散到相当远地方。毒性比苯、甲苯小，但对皮肤和粘膜的刺激更强。高浓度二甲苯还呈现兴奋、麻醉作用，甚至造成肺水肿而死亡。

现场急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底清洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医 。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

身体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或沙土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。现场加强通风，蒸发残液。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。

浓度

MAC (mg/m3): 100

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐　蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

硫酸

Sulfuric acid

H2SO4

CAS号：7664-93-9

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：10.5

沸点（℃）：330

相对密度（水＝1）：1.83

饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）

危险特性

遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性 。

接触后表现

对皮肤 、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔 、全眼炎以至失明 。

慢性影响：牙齿酸蚀症 、慢性支气管炎 、肺气肿和肺硬化 。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医 。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医 。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清 。就医 。

身体防护措施

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

浓度

MAC（mg/m3）:2

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐 蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

盐酸

hydrogen chloride

HCl

CAS号：7647-01-1

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：-114.2℃

沸点（℃）：-85.℃

相对密度（水＝1）：1.19

相对蒸气密度（空气=1）:1.47

接触后表现

出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。

身体防护措施

危险特性

无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

浓度

MAC（mg/m3）:15

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐 蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

溴

hydrogen chloride

Br2

CAS号：7647-01-1

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -7.2

相对密度( 水=1 ): 3.10 
沸点(℃) : 59.5

相对密度(空气=1): 7.14

接触后表现

对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道粘膜的刺激症状，并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状；吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。

身体防护措施

危险特性

强氧化剂。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。和氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其它金属粉末剧烈反应，甚至引起燃烧爆炸。腐蚀性大。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

浓度

MAC（mg/m3）:0.5

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

乙腈

Acetonitrile

C2H3N

危险货物编号：32159

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -45.7

相对密度( 水= 1)0.79

沸点(℃) :84

闪点（℃）：2

接触后表现

乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。

身体防护措施

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：饮足量温水，催吐，就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。

浓度

MAC（mg/m3）:3

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

正己烷

n-hexane

C6H14

危险货物编号：31005

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -95.6

相对密度( 水= 1)0.66

沸点(℃) : 68.7℃

闪点（℃）：-25.5℃

接触后表现

健康危害：本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。 
急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 
慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；神经末梢麻痹。

身体防护措施

危险特性

极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

现场急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：饮足量温水，催吐，就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。

浓度

MAC（mg/m3）300

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

有毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

氯仿

Trichloromethane

CHCl3

危险货物编号：61067

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -63.5℃

相对密度( 水= 1)1.5

沸点(℃) : 61.3℃

饱和蒸气密度（空气=1）:4.12

接触后表现

主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良.乏力。

身体防护措施

危险特性

与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

泄漏处理及防火防爆措施

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

浓度

MAC（mg/m3）:20

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

有毒

易燃

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

乙酸乙酯

C4H8O2

acetic ester

CAS No：141-78-6

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -83.6℃

相对密度( 水= 1) 0.90

沸点(℃) : 77.2℃

饱和蒸气密度（空气=1）: 3.04

接触后表现

对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

身体防护措施

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

浓度

MAC（mg/m3）:300

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐 蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

硝酸

HNO3

nitric acid

危险货物编号：81002

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃) : -42℃

相对密度( 水= 1)1.5

沸点(℃) : 86

饱和蒸气密度（空气=1）: 2.17

接触后表现

其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。

身体防护措施

危险特性

强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

浓度

MAC（mg/m3）:2

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

腐　蚀

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

氢氧化钠（液碱）

Sodiun hydroxide

NaOH

CAS号：1310-73-2

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：318.4

沸点（℃）：1390

相对密度（水＝1）：2.12

饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）

危险特性

遇酸发生剧烈反应；触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤；有强腐蚀性；水溶液有强腐蚀性。

接触后表现

本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服后可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医 。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医 。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清 ，就医 。

身体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员穿防碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处理。

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

浓度

MAC（mg/m3）:0.5

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃

有毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

液氨

ammonia

NH3

CAS号：7664-41-7   CNN:23003

危险性标志

危险性理化数据

熔点（℃）：-77.7

沸点（℃）：-33.5

相对密度（水＝1）：0.82(-79℃)

饱和蒸气压（kPa）：506.62(4.7℃)

危险特性

本品易燃，有毒，具刺激性。

对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

接触后表现

急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咯痰等；中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

身体防护措施

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

浓度

MAC（mg/m3）:30

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃固体、自然物品、遇湿易燃物品

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

保险粉；连二亚硫酸钠；低亚硫酸钠

sodium hyposulfite；sodium dithionite

Na2S2O4

CAS No：7775-14-6

危险性标志

危险性理化数据

熔点(℃): 52～55(分解)

沸点(℃): 130(分解)

危险特性

本品有致敏性，刺激性，是强还原剂。250℃ 时能自燃。加热或接触明火能燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。

接触后表现

本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性。接触后可引起头痛、恶心、呕吐。

现场急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难等，给输氧，就医。食入：饮足量温水，催吐,就医。

身体防护措施

泄漏应急处理

严禁用水处理。隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒、防静电服。禁止接触或跨越泄漏物。保持泄漏物干燥。用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋。用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置

浓度

MAC（mg/m3）: 未制定标准

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃烧

爆炸

有毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

亚硝酸钠

Sodium nitrite

NaNO2

CAS号：7632-00-0

危险性标志

危险性理化数据

熔点271℃

沸点为320℃

相对密度2.168

危险特性

与有机物接触易燃烧和曝炸

有毒

接触后表现

本品对人体的侵入途径为吸入、食入和经皮肤吸收。其毒作用为麻痹血管运动中枢及周围血管，形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、呼吸困难、皮肤黏膜出现明显紫绀。严重者会出现血压下降、昏迷甚至死亡。接触本品的人手、足部皮肤可发生损坏。

现场急救措施

应用温水或l：5000高锰酸钾洗胃及催吐，硫酸镁导泻。皮肤发紫及缺氧者给氧，并送医院急救。

身体防护措施

泄漏应急处理

发生泄漏时，要隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，不要直接接触泄漏物。然后进行收集，加入水，用硫酸调节pH值至2，再逐渐加入过量的亚硫酸氢钠，待反应完后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害化处理后废弃。

浓度

MAC（mg/m3）: 50

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易燃白色疏松粉末或晶体

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

硼氢化钾

Potassium borohydride

KBH4

CAS号：13762-51-1

危险性标志

危险性理化数据

相对密度1.178

危险特性

二级遇水燃烧白色疏松粉末或晶体。

接触后表现

与硼氢化钠接触后有咽喉痛，咳嗽，呼吸急促，头痛，腹痛，腹泻，眩晕，眼结膜充血，疼痛等症状。

现场急救措施

中毒后迅速离开现场，半卧位休息，吸入新鲜空气，用大量水冲洗眼睛，脱去被沾染衣服，淋洗全身；进入消化道者，立即漱口，大量饮水催吐，随即送医院治疗。

身体防护措施

泄漏应急处理

泄漏时戴过滤式防护面具仔细清扫漏物。

浓度

MAC（mg/m3）: 未制定标准

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120