新疆农业大学化工学院

废弃危险化学品突发环境事件应急预案

发生突发相应事件时,全院师生员工及在院工作的临时人员、进修人员、实验室科研人员都是责任人，必须立即参与相应的应急、处理工作，并听从统一指挥。在行动中要本着‘以人为本’、大局为重的原则。

应急指挥体系

院长、书记

学院综合治理领导小组成员

实验室主任

办公室主任

教研室主任

学生办公室

各任课教师

办公室行政人员

学生

实验室工作人员

如有缺位人员，按相应平行次序依次补缺，不得推诿。

- 在发生废弃危险化学品突发环境事件时，在应急处理的同时，立即向实验中心及学院报告，重大事件必须向学校或更上一级管理部门报告。

- 迅速报告技术支持小组，小组人员要立即到位。

技术支持小组人员名单：遆晓南、杜光明、景伟文、李锋、张玲、加列西、王建华、陈燕勤、张玉英。（如涉及生物危险品，增加：王谨）。

- 在做好人员防护的同时按附录中相应类型采取处理措施， 并就近打开已设置的三个危险品处置药剂器材室：s104室、s125室、s119室，所有相关器材需要时均应立即打开，统一调用，相互补给。

（这些应急处置药剂器材要每隔半年检查一次，并设置醒目标志，平时不得随意挪做他用，应急用后要及时补充，违者按相应管理制度处罚。另：s104室、s125室、s119室均备有本应急预案）

- 四、如泄漏严重，威胁到公共安全，应立即通知物业将相应阀   门关闭或进行其它协调，防止更大损失；根据必要疏散人群；并向上级环保部门汇报，尽快得到支持。

院长、书记室电话：8762831、8762259

实验中心：8762834  学院办公室： 8762934 学院学生办：  8762933

（本预案在以上各处均有备案）

校教务处综合科： 8763716    新疆农业大学派出所：4916015

火警： 119   匪警： 110   医疗救护： 120

校保卫处： 8762567   锅炉房值班室	8762967  8762964

物业中心：8762456  实验楼物业：8763743 学院办公楼值班：8762744

自治区环保局污染控制处： 2337919

自治区固体废物管理中心： 3692013

乌鲁木齐沙依巴克区禁毒大队：18099621972

附录一 各类废弃物应急处理方案:

1．浓酸泄漏:  做好防护后,人在远处倒放砂子覆盖全部污染区域，然后撒放NaHCO3粉末, 再用大量水冲。

2．浓碱泄漏:  做好防护后,人在远处倒放砂子覆盖全部污染区域，然后喷稀醋酸, 再用大量水冲。

3．废弃钠、钾等活泼金属（包括其碎屑）：做好防护，将其切成小块，不要见水，每次少量，放入无水乙醇中慢慢反应掉。

4．银氨溶液：加稀盐酸破坏并沉淀。

5．氟化物：要使用防毒面具，加入过量的石灰乳（用生石灰现配成过饱和浊液），放入塑料瓶或塑料桶内静置过夜，不可接触酸性物质。

6．水银：要使用防毒口罩，用吸管将大粒汞收到玻璃瓶（只能装半满）内，尽量毛刷蘸水收集小颗粒到瓶中。在撒落过汞的地方要用三氯化铁浓溶液喷洒使生成不挥发的难溶盐，并要扫除干净。

7．氰化物：要使用全罩式防毒面具，先加NaOH调PH＞10，再加入几克KMnO4，使之分解，注意保证足够的处理时间。

大量含氰废液可先加NaOH调PH＞10，再加入次氯酸钠，使之氧化分解，注意保证足够的处理时间。

8．含汞盐的废液：先加碱调PH至8~10，然后加入过量的Na2S，使之生成沉淀，并加硫酸亚铁与过量S2-反应共沉淀，分离出清液检测，并将固液两部分分别处置。

9．苯胺：用盐酸（1：1）把苯胺溶在一玻璃大烧杯内，加入过量的乙酸酐，并立即加入过量的预热到50℃的64g/100mL醋酸钠水溶液，充分搅拌，冰浴冷却，抽滤。得到的结晶可用作合成或送到废物处理中心高温处理。

加酸后可加入活性炭后煮沸5-10min, 并滤出活性炭，得到的活性炭可送到废弃物处理中心高温焚烧，滤液按上法除理。

10．含重金属离子的废物，一般可加碱或加Na2S使之沉积下来。

11．与有害药品或未知药品有关的火灾：先要考虑人员安全，在防护措施齐备、火势较易控制的情况下可以进入迅速展开灭火。如短时间无法灭火，应撤出火场，在远距离控制火势并疏散人群。

灭火时要注意避免有无那些与CO2反应放热的物质。

附录二 常备危险品处理药剂及器材

|  | 名称 | 备用量 |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理药剂 | 硫磺粉 | 500g |  | 处理撒落的汞 |
|  | 硫酸亚铁 | 500g |  | 处理六价铬等 |
|  | 6%H2O2 | 500mL |  | 处理六价铬 |
|  | 次氯酸钠溶液 | 500mL |  | 处理氰化物 |
|  | NaOH | 500g |  | 处理氰化物或重金属 |
|  | KMnO4 | 200-500g |  | 处理氰化物 |
|  | 广泛PH试纸 | 1包 |  |  |
|  | 20%FeCl3 | 500mL |  | 处理汞 |
|  | 95%酒精 | 500mL |  | 应急 |
|  | 20%Na2S2O3 | 100mL |  | 处理溴素 |
|  | Na2S2O3固体 | 1瓶 |  |  |
|  | NaHCO3 | 500-1000g |  | 处理强酸 |
|  | 生石灰(CaO) | 1000g |  | 处理F化物或重金属(铬等) |
|  | 乙醇+乙醚混合液 | 100mL |  | 应急 |
|  | 无水乙醇 | 1 | 不得带入水 | 处理废弃钠 |
|  | 甘油 | 1瓶 |  | 存放汞 |
|  | Na2S | 200-500g |  | 处理重金属 |
|  | 醋酸 | 500mL | 需稀释 | 处理强碱 |
|  | 1%醋酸 | 500-1000mL |  | 处理强碱 |
| 应急器材 | 长滴管(带乳胶头) | 2 |  | 吸撒落的汞等 |
|  | 大砂桶 | 1 |  |  |
|  | 冰 | 2Kg |  | 冷却 |
|  | 肥皂 | 1块 |  |  |
|  | 防毒面具(全罩式) | 1 |  |  |
|  | 防毒口罩 | 2 |  |  |
|  | 防尘口罩 | 2 |  |  |
|  | 耐酸碱手套 | 3 |  |  |
|  | 一次性医用手套 | 5 |  |  |
|  | 小型喷雾器 | 1 |  |  |
|  | 一次性鞋套 | 5 |  |  |
|  | 一次性帽子 | 2 |  |  |
|  | 干净毛巾 | 1 |  |  |
|  | 防护眼镜 | 2 |  |  |
|  | 25kg带盖塑料桶 | 1 |  |  |
|  | 500mL玻璃广口瓶(带磨口塞) | 1 |  |  |
|  | 封蜡装置 | 1套 |  |  |
|  | 活性炭 | 1Kg | 粉状 |  |